Verificacao queda link

- Objetivo

Demonstrar procedimentos necessários para validação da queda do link no ambiente do MBI e abertura de chamado correta com a operadora.

- Campo de aplicação

Aplica-se à equipe do suporte.

- Símbolos e Abreviaturas

POP – Procedimento Operacional Padrão

- Plataforma de gerenciamento

O suporte deverá monitorar os links pelo endereço http://grafana.corp.comnect.com.br:3000/ onde entrará com o usuário suporte e a senha Telecom01.

No campo Dashboards irá em Links de comunicação:

Nesta página é possível monitorar os links do MBI, são eles: VIVO, Mundivox, HostFiber, Algar e Starlink.

- AMBIENTE CPD

Todos os modens de operadoras do ambiente MBI se encontra dentro do CPD.

Localizado dentro do ambiente do escritório da Wireless Networks do Brasil, para o acessar o CPD é utilizado um coletor biométrico que apenas permite a entrada de funcionários cadastrados e permitidos o acesso (Suporte, Tecnologia da Informação e Gestão de TI), nenhuma outra pessoa é permitida o acesso, a menos que possua um chamado aberto aprovado pela área da Tecnologia da Informação ou Gestão de TI, especificando e solicitando acesso para uma pessoa não cadastrada.

Todos os modems, routers e swtchs de operadoras se encontram no RACK A:

- DETECÇÃO QUEDA LINK VIVO

Todas as especificações técnicas e informações para abertura de chamado, escalonamento e número do circuito está disponível no SharePoint pelo Link: Designações e Especificações Operadoras MBI.

É necessário realizar na primeira verificação se o equipamento se encontra com energia, e se todas as Leds estão ligadas, caso necessário retirar da tomada o modem e reiniciar o mesmo.

Este modem possui 4 Leds:

Power: Mostra se o equipamento está energizado, para seu funcionamento correto ele deve permanecer com a Led Verde Ligada.

ALARM: Esta Led fica por padrão apagada, porém caso tenha algum problema na fibra, ela ligará uma Led Vermelha.

Connection: Esta Led valida se a conexão com a fibra ao modem está OK.

ETH: Esta Led valida se a saída elétrica está comunicando com o equipamento de destino.

Qualquer anomalia com o cabeamento (Cabo rompido, mal contato) entrar em contato com a área da tecnologia da informação para averiguar o mesmo.

- DETECÇÃO QUEDA LINK MUNDIVOX

Todas as especificações técnicas e informações para abertura de chamado, escalonamento e número do circuito está disponível no SharePoint pelo Link: Designações e Especificações Operadoras MBI.

Este link possui dupla abordagem de fibra, caso a ponta principal caia, a ponta de contingência deverá assumir em no máximo 5 minutos.

É necessário realizar na primeira verificação se o equipamento se encontra com energia, e se todas as Leds estão ligadas, caso necessário retirar da tomada o modem e reiniciar o mesmo:

Router Cisco C1121 -4 P as seguintes portas devem estar com as leds acessas:

Eth00: Saída elétrica da internet com conexão ao PatchPanel.

0/0/0(Gbic): Entrada da ponta de fibra principal.

0/0/1: Entrada elétrica do conversor de fibra da ponta de contingência.

Conversor TP-Link as seguintes Leds devem estar ligadas:

PWR: Led deverá estar sempre ligada pois indica que o equipamento está energizado.

FX Link/ACT: Led deverá estar sempre ligada pois indica que a Fibra está UP.

TP Link/ACT: Led deverá estar sempre ligada pois indica que a saída elétrica esta UP.

Qualquer anomalia com o cabeamento (Cabo rompido, mal contato) entrar em contato com a área da tecnologia da informação para averiguar o mesmo.

- DETECÇÃO QUEDA LINK HOSTFIBER

Todas as especificações técnicas e informações para abertura de chamado, escalonamento e número do circuito está disponível no SharePoint pelo Link: Designações e Especificações Operadoras MBI.

Este link possui dupla abordagem de fibra, caso a ponta principal caia, a ponta de contingência deverá assumir em no máximo 5 minutos.

É necessário realizar na primeira verificação se o equipamento se encontra com energia, e se todas as Leds estão ligadas, caso necessário retirar da tomada o modem e reiniciar o mesmo:

DATACOM GPON PONTA A as seguintes Leds devem estar ligadas:

Power: Led deverá estar sempre ligada pois indica que o equipamento está energizado.

PON: Led deverá estar sempre ligada pois indica que a Fibra está UP.

ETH1: Led deverá estar sempre ligada pois indica que a saída elétrica esta UP.

DATACOM GPON PONTA B as seguintes Leds devem estar ligadas:

Power: Led deverá estar sempre ligada pois indica que o equipamento está energizado.

PON: Led deverá estar sempre ligada pois indica que a Fibra está UP.

ETH1: Led deverá estar sempre ligada pois indica que a saída elétrica esta UP.

DATACOM DM2500 4GT as seguintes Leds devem estar ligadas:

SYS: Led deverá estar sempre ligada pois indica que o equipamento está energizado.

Eth01: Porta de Saída, indica que está comunicando com a Mikrotik 4011 Homologação port01.

Eth02: Porta de Saída, indica que está comunicando com a Mikrotik 4011 Homologação port03.

Eth03: Porta de Entrada elétrica, receberá o sinal do GPON B.

Eth04: Porta de Entrada elétrica, receberá o sinal do GPON A.

Qualquer anomalia com o cabeamento (Cabo rompido, mal contato) entrar em contato com a área da tecnologia da informação para averiguar o mesmo.

- DETECÇÃO QUEDA LINK ALGAR

Todas as especificações técnicas e informações para abertura de chamado, escalonamento e número do circuito está disponível no SharePoint pelo Link: Designações e Especificações Operadoras MBI.

É necessário realizar na primeira verificação se o equipamento se encontra com energia, e se todas as Leds estão ligadas, caso necessário retirar da tomada o modem e reiniciar o mesmo:

DATACOM DmSwitch 2104G2: Este equipamento receberá a fibra e irá enviar para o roteador Cisco 921 -4P. As seguintes Leds devem estar acessas:

Power: Led deverá estar sempre ligada pois indica que o equipamento está energizado.

Port01(Gbic): A Led “Link” deverá estar ligada para indicar que a fibra que vem da fusão esta UP.

Eth05: A led deverá estar ligada pois indica que a ligação com o router Cisco 921 -4P está UP, é por esta porta que é convertido e enviado o sinal da fibra para elétrico.

CISCO C921 -4P: Este equipamento receberá o sinal elétrico da fibra e encaminhará para o equipamento de destino (MK CORP). As seguintes Leds devem estar ligadas:

PWD: Led deverá estar sempre ligada pois indica que o equipamento está energizado.

Eth00: Porta de Saída elétrica, entregará a comunicação na Mikrotik corporativa.

Eth05: Porta de Entrada elétrica, receberá o sinal do Switch DATACOM 2104G2.

Qualquer anomalia com o cabeamento (Cabo rompido, mal contato) entrar em contato com a área da tecnologia da informação para averiguar o mesmo.

- DETECÇÃO QUEDA LINK STARLINK

Este link é realizado a comunicação via satélite e não deveria ocorrer quedas, possíveis quedas podem estar atreladas a configuração de roteamento ou plano com a Starlink, caso tenha alarme de queda no gerenciamento entrar em contato com o Gestor de TI.

- COMO ABRIR CHAMDO NA OPERADORA

Para abrir chamado junto as Operadoras podemos usar este documento: POP005 - Como abrir chamado na Operadora